Исследования электропривода и направления применения

1. Сокращение объёма постоянных магнитов

Sayem Ul Alam et al. Comparative Evaluation of Performance Trade-Off Under Permanent Magnet Volume Reduction in SPM, IPM, and PM-Assisted SynRM. Applied Sciences 2026, 16, 9923. DOI 10.3390/app16199923.

Слайды 1

Что сделано. Авторы сравнивают SPM, IPM и PM-assisted SynRM при одинаковых ограничениях и последовательном уменьшении размеров магнитов от 100 до 30% исходных. Отдельно меняются ширина и длина магнитов при сохранении статора и обмотки.

Новизна. Новизна инженерная: единая сравнительная постановка показывает зависимость эффекта экономии магнитов от топологии и направления изменения геометрии. Принцип реактивного момента давно известен, а результат уточняет конкретные компромиссы.

Результаты и проверка. При одинаковом исходном количестве магнитов в расчёте IPM даёт около 317 Н·м, SPM 296 Н·м, PMASynRM 257 Н·м. Для исследованных геометрий уменьшение ширины обычно сохраняет характеристики лучше, чем уменьшение длины. IPM и PMASynRM переносят снижение магнитного объёма лучше благодаря реактивной составляющей момента.

Ограничения. Проверка расчётная. Температура, прочность, размагничивание, ездовые циклы и эксперимент оставлены для дальнейшего исследования. Вывод о предпочтительном направлении уменьшения размеров нельзя автоматически переносить на произвольный ротор.

Применение в нашей разработке. Для наших 2V/VU-роторов выполнить независимые серии изменения размеров магнитов и построить Парето по КПД циклов и стоимости магнитов. Статор и инвертор оставить фиксированными, толщину перемычек ограничить базовым значением. Проверять момент и мощность на 3000, 5000, 7000, 8000 и 12000 об/мин, а допустимое снижение характеристик задавать явно.

2. Бездатчиковое осевое положение в магнитолевитационном насосе

Chaoning Zhu et al. Axial Position Sensorless Detection and Control Method for 3-DOF Permanent-Magnet Synchronous Machine in Maglev Pump. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2026.

Слайды 2–3

Что сделано. Потокосцепление оценивается RLS с переменным коэффициентом забывания. Его связь с осевым смещением используется для обратной связи интегрального скользящего регулятора. Угловая координата при этом измеряется Hall-датчиком: бездатчиковость относится к осевому положению.

Новизна. Прикладная новизна состоит в совместной оценке потока и осевой координаты специализированной машины и в использовании оценки для управления подвесом. Это более конкретный вклад, чем простой перенос стандартного наблюдателя скорости.

Результаты и проверка. Авторы показывают стендовые результаты слежения за осевым заданием ±0,3 мм. В рассмотренных режимах колебания составляют порядка 160 мкм, установление около 1 с; при воздушном возмущении и 4000 об/мин разброс достигает 160–230 мкм.

Ограничения. Нижняя исследованная скорость около 1000 об/мин, полоса оценки порядка 80 Гц при 4000 об/мин. Метод чувствителен к ошибке индуктивности. Работа в реальной насосной среде не подтверждена подводными испытаниями.

Применение в нашей разработке. Полная реализация потребует специализированного двигателя с осевой электромагнитной силой. Для обычного стенда полезен оцениватель потока как основа наблюдателя и диагностики. Экономию датчика осевого положения можно обсуждать только для машины с соответствующей геометрией.

3. Каскадное управление экзоскелетом с RL

A. Yatsun, G. Fursov, E. Saveleva. Cascade Control with Reinforcement Learning for an Industrial Exoskeleton. RusAutoCon 2026.

Слайды 4–5

Что сделано. Классические внутренние контуры тока и скорости сохраняются. RL изменяет параметры внешних регуляторов либо виртуальные жёсткость и демпфирование с учётом взаимодействия с человеком и энергопотребления.

Новизна. Новизна умеренная и интеграционная. RL, адаптивный PID и управление импедансом известны; интерес представляет их согласование в каскадной архитектуре экзоскелета.

Результаты и проверка. В моделировании заявлены снижение пикового усилия или момента взаимодействия до 18% и улучшение точности отслеживания примерно на 12%. Эти значения нельзя представлять как подтверждённое снижение мышечной нагрузки человека.

Ограничения. В аннотации и результатах различается описание экспериментального статуса. Нет полноценного протокола испытаний с людьми, ЭМГ, статистики и сильных сравнительных алгоритмов. Онлайн-обучение и гарантии безопасности раскрыты недостаточно.

Применение в нашей разработке. На нашем стенде проверить RL как настройщик внешнего контура скорости или механической податливости. Сравнить с PI/PID и обычной адаптацией, ограничивать параметры, момент и скорость. Обучение сначала выполнять в модели, затем проверять готовую политику на контролируемых нагрузках.

4. DRL для энергетического и аварийного управления V2G

K. B. Bhaskar et al. Deep Reinforcement Learning-Based Energy Management and Fault-Tolerant Control for Vehicle-to-Grid Enabled Electric Vehicle Drive Systems. CMSS 2026. DOI 10.1109/CMSS69636.2026.11689057.

Слайды 6–7

Что сделано. DQN выбирает энергетические и аварийные режимы системы с батареей, PMSM, инвертором, двунаправленным DC/DC и V2G. В состояние включён показатель тяжести неисправности.

Новизна. Новизна системная и умеренная: объединяются известные задачи энергетического менеджмента и реконфигурации. Новый фундаментальный алгоритм диагностики или RL не показан.

Результаты и проверка. В симуляции заявлены КПД 95,2–96,4%, точность обнаружения отказа 98,8%, обнаружение за 24 мс, восстановление за 0,14 с и снижение эксплуатационных затрат на 34,7%. Эти цифры относятся к выбранной модели и сценариям.

Ограничения. Не раскрыта дискретизация управляющих мощностей для DQN, диагностическая выборка и матрица ошибок. Нет HIL, стенда и достаточной оценки шума, задержек и неопределённости модели. Сравнение с простым алгоритмом правил не доказывает преимущество над сильным оптимизатором.

Применение в нашей разработке. Заимствовать идею диспетчера: нормальный режим, ограничение мощности, снижение тока, запрет рекуперации или переход к резервному управлению. Диагностику разрабатывать отдельно. Для ограниченного контроллера сравнить компактную политику с таблицей правил по одинаковым сценариям.

5. Различение межвиткового замыкания и размагничивания PMSM

Y. Maanani, Q. Wang. Detection and Discrimination of Inter-Turn and Demagnetization Faults for PMSMs Based on an FEM and Model-Based Technique. IEEE PESGM 2026. DOI 10.1109/PESGM58988.2026.11693518.

Слайды 8–9

Что сделано. Аналитическая модель MATLAB/Simulink и FEM в ANSYS Maxwell показывают различия токов, ЭДС и распределения магнитного поля. Межвитковый дефект задаётся долей повреждённых витков и сопротивлением контура; размагничивание снижением потока магнитов.

Новизна. Новизна умеренная: совместное рассмотрение двух дефектов и физическое объяснение признаков. Полноценного нового алгоритма автоматической диагностики с порогами и оценкой ошибок нет.

Результаты и проверка. Межвитковый дефект создаёт асимметрию и циркулирующий ток, размагничивание ослабляет ЭДС и меняет гармоники. Авторы обсуждают третью гармонику тока или ЭДС и вторую гармонику iq, но их универсальная диагностическая специфичность не доказана.

Ограничения. Только моделирование, преимущественно при постоянной скорости 1000 об/мин. Рассматриваются достаточно выраженные дефекты, нет проверки раннего обнаружения, совмещённых неисправностей, переходных режимов и ложных срабатываний.

Применение в нашей разработке. FEM использовать офлайн для выбора признаков и формирования модели. Онлайн объединить наблюдатель потока или ЭДС с асимметрией и синхронным выделением гармоник. Проверить отделение дефектов от нагрева, ошибок датчиков и несимметрии инвертора. Не переносить ANSYS в контур реального времени.

6. Комбинированное масляное охлаждение PMSM

J.-S. Park et al. Multi-Objective Optimization on Heat Transfer and Pumping Power of Combined Direct–Indirect Cooling System for PMSM Electric Motor. Electronics 2026, 15, 4556. DOI 10.3390/electronics15194556.

Слайды 10–11

Что сделано. Один вход распределяет масло между прямым охлаждением обмоток и каналами корпуса. CFD-данные аппроксимируются ANN; NSGA-II формирует компромиссы, TOPSIS выбирает вариант. Переменные: диаметр сопла, расход и входная температура.

Новизна. Инженерная новизна обоснованная: оптимизация гидравлически связанных ветвей с естественным распределением потока. ANN, NSGA-II и TOPSIS сами по себе стандартны.

Результаты и проверка. Выбран режим 1,70 мм, 16,59 л/мин и 15 °C. Расчётные максимумы статора и обмотки около 107,5 и 109,8 °C. Идеальная гидравлическая мощность уменьшается с 29 до 20 Вт, примерно на 31%.

Ограничения. На стенде подтверждена локальная температура обмотки, расхождения 0,37 и 0,50 К. Не проверены максимумы температур, распределение расходов, перепад давления и итоговая мощность насоса. Затраты чиллера исключены, поэтому полная экономия системы на 31% не доказана.

Применение в нашей разработке. Подход пригоден для разработки охлаждения нового двигателя. Оптимизировать полную электрическую мощность насоса и охлаждающей установки при ограничении температуры горячей точки. Для нашего существующего стенда сначала нужны измерения температур, расхода и давления; задача требует механических изменений, а не только программного обеспечения.

7. Начальное положение IPMSM по шеститактной инжекции

J. Choi, S. Oh, T. Lee. Fast Initial Rotor Position Estimation Based on Six-Step Voltage Injection and Cost Minimization. IEEE JESTPE, 2026. DOI 10.1109/JESTPE.2026.3737259.

Слайды 12–13

Что сделано. Две шеститактные последовательности напряжения длительностью по 300 мкс имеют сдвиг 120°. Между ними активное короткое замыкание на 100 мкс. Измеренные токи сравниваются с LUT, а двухстартовая минимизация различает ось и полярность ротора.

Новизна. Алгоритмический вклад сравнительно существенный: фиксированная инжекция, поиск по функции стоимости и определение полярности без дополнительного импульса дают короткую процедуру. Это конкретная реализованная комбинация методов.

Результаты и проверка. На DSP TMS320F28377D и шине 300 В выполнены 100 испытаний начальных углов. Максимальная ошибка около 4°, максимальное время около 950 мкс. Авторы не обнаружили заметного движения ротора.

Ограничения. Требуется LUT конкретного двигателя и инвертора, измеренная по углам с шагом 10°. Влияние температуры, напряжения шины и измерительных ошибок не исследовано систематически. Метод ориентирован на неподвижный IPMSM с анизотропией и насыщением.

Применение в нашей разработке. Высокий приоритет для стенда: бездатчиковый запуск и проверка смещения энкодера или резольвера. Нужны быстрый сбор фазных токов, управление последовательностью ключей, ограничение пикового тока и запас вычислений. Проверить разные температуры и напряжения, слабую салентность и повторяемость полярности.

8. Иерархический SAC для мотор-колёс

Yalei Liu et al. Torque control strategy for in-wheel motor drive vehicles based on hierarchical deep reinforcement learning considering active safety and energy saving. J Zhejiang Univ-Sci A, 2026. DOI 10.1631/jzus.A2600076.

Слайды 14–15

Что сделано. Верхний SAC задаёт общий тяговый момент и момент рыскания. Нижний SAC выбирает вес безопасности относительно потерь. QP рассчитывает четыре момента с ограничениями двигателей и шин.

Новизна. Инженерная новизна содержательная: разделение задач RL и учёт одновременно потерь двигателей и скольжения шин. Нижний агент выдаёт один вес, а не непосредственно четыре согласованные команды.

Результаты и проверка. В моделировании маршрута около 5 км потери составили 1496,84 кДж против 1602,91 у LQR и 1798,41 у равномерного распределения. Снижение 6,62–16,77% относится к учитываемым потерям, а не к полному расходу батареи. Проверка на Speedgoat показывает устойчивость к изменению массы ±10%.

Ограничения. Нет сравнения той же архитектуры с постоянным или простым адаптивным весом. В описании HIL не показан отдельный серийный автомобильный контроллер. Не раскрыты время QP, обработка недостижимых команд и наблюдатели необходимых состояний шин.

Применение в нашей разработке. Полную задачу мотор-колёс на одном двигателе не воспроизвести. Перенести принцип: RL выбирает приоритет между потерями, температурой и динамикой, классический оптимизатор вычисляет допустимые команды. Проверять вклад RL относительно фиксированного веса и обычного адаптивного правила.

9. LSTM-TD3 для координации тяги и рекуперации

Huimin Liu et al. Memory-enhanced reinforcement learning energy management framework for coordinated torque allocation in distributed electric vehicles. IEEE TTE, 2026. DOI 10.1109/TTE.2026.3738869.

Слайды 16–17

Что сделано. LSTM-TD3 выдаёт моменты передней и задней осей в тяге и рекуперации. История включает 150 отсчётов по 10 мс, то есть 1,5 с. Команды корректируются по ограничениям двигателей, батареи и тормозного распределения; ABS/EBD/ESP имеют приоритет.

Новизна. Новизна инженерная: единая двунаправленная постановка, память TD3, исследование длины истории и реализация Actor на автомобильном VCU. Сам алгоритм TD3 и LSTM не новые.

Результаты и проверка. Расход 11,56 ± 0,02 кВт·ч/100 км против 11,71 ± 0,061 у TD3. Дополнительная экономия памяти около 1,3%, а 8,13% относительно DP-NC включает эффект координации и рекуперации. На 30 независимых сегментах преимущество относительно TD3 2,35%. Actor исполняется за 0,206 мс, полный цикл менее 2 мс при периоде 10 мс.

Ограничения. Нет замкнутых дорожных испытаний и сравнения с MPC при той же области ограничений. DP-C даёт нижнюю оценку с ослабленными тормозными ограничениями; превышение на 5,67% не является отставанием от оптимума идентичной задачи. Процессор VCU и способ исполнения LSTM раскрыты недостаточно.

Применение в нашей разработке. Использовать обучение в модели и перенос только Actor в готовом C-коде. На одном приводе изучать плавные переходы тяга–рекуперация и выбор параметров верхнего уровня; распределение двух осей требует двух приводов или HIL. Сравнивать память с простой фильтрацией и обычным TD3 по полному расходу энергии.

10. Передаточное отношение электромобиля REEV

Naifa Gong et al. Parameter matching and multi-objective optimization of final ratio of range-extended electric vehicle. METMS 2026. DOI 10.1109/METMS70800.2026.11705878.

Слайды 18–19

Что сделано. В AVL Cruise перебраны 35 передаточных отношений 2,1–8,9 с шагом 0,2 для последовательного гибрида с двигателем 150 кВт, батареей 40,5 кВт·ч и увеличителем запаса хода 1,5 л. Выбранное отношение 4,9 минимизирует взвешенный расход топлива и электроэнергии.

Новизна. Новизна низкая: стандартный одномерный параметрический подбор. Название многоцелевой оптимизации фактически сводится к одному взвешенному критерию и последующей проверке динамических требований.

Результаты и проверка. Расход топлива снижается с 3,64 до 3,46 л/100 км. Уклон снижается с 40,57 до 28,58%, разгон 0–100 ухудшается с 9,97 до 11,68 с, максимальная скорость растёт со 174 до 185 км/ч. Заданные требования сохраняются.

Ограничения. Не описано приведение топлива и электричества к общей единице или нормирование. Нет итогового баланса SOC, HIL и эксперимента. Вывод об улучшении уклона противоречит таблице, улучшение NVH не проверено. Библиография содержит посторонние публикации.

Применение в нашей разработке. Для нашей трансмиссии полезен сам перебор отношений по карте двигателя и нескольким циклам. Считать энергию в кВт·ч либо стоимость в общей денежной единице, явно учитывать рекуперацию и конечный SOC. Численный оптимум 4,9 на другую машину не переносить.

11.1 Признаки повреждения подшипников в PMSM и АД

Oliwia Frankiewicz. Comparison of Rolling Bearing Fault Symptoms in PMSM and Induction Motors. Rajd Doktoranta 2026, с. 10. DOI сборника 10.37190/rado2026.

Слайды 20

Что сделано. Короткий тезис сравнивает проявления дефектов в вибрациях, токах статора и потоке рассеяния для разных типов машин.

Новизна. Возможная ценность в сравнении переносимости признаков, однако новизна и экспериментальный масштаб по тезису не доказаны.

Результаты и проверка. Количественные результаты, спектры и точности не приведены. Автор подчёркивает различие электрических модуляций и влияние конструкции двигателя.

Ограничения. Механические частоты подшипника определяются геометрией и фактической скоростью. Различие типа двигателя само по себе не доказывает различие этих частот при одинаковом подшипнике и оборотах. Не представлен подробный протокол сравнения.

Применение в нашей разработке. Сопоставить PMSM и АД на одинаковых фактических оборотах и нагрузках. Проверить, какие электрические признаки переносятся и нужна ли отдельная калибровка. Включить вибрации как независимый эталон, а не как обязательный датчик будущей системы.

11.2 FFT-дополнение нагрузочных режимов для диагностики ротора

Jeremi Jarosz. FFT-Based Load-Domain Completion for Broken Rotor Bar Diagnosis Under Unseen Operating Conditions. Rajd Doktoranta 2026, с. 13. DOI сборника 10.37190/rado2026.

Слайды 21

Что сделано. Отсутствующие нагрузки восстанавливаются в спектральной области по измеренным токам, после чего синтетические сигналы дополняют обучение классификатора обрыва стержней АД.

Новизна. Интересная методическая идея: не просто увеличивать выборку, а восполнять отсутствующий рабочий диапазон и проверять результат на реальных ранее неизвестных режимах.

Результаты и проверка. Средняя точность растёт с 30% до 60–64%, то есть на 30–34 процентных пункта. В обучении исключены отдельные диапазоны нагрузок; итоговая проверка проводится на реальных исключённых режимах.

Ограничения. Точность пока ограничена. Тезис не раскрывает число классов, объём выборки, формулу реконструкции и статистическую неопределённость. Параметры спектральной сегментации влияют на результат.

Применение в нашей разработке. Использовать excluded-load протокол для любой нашей диагностики. Сравнить FFT-дополнение с FEM/модельной генерацией и обычной аугментацией, исключить утечку сегментов одной записи. На PMSM потребуется отдельная постановка дефекта, поскольку стержней ротора у него нет.

11.3 Гибридный ADRC с RBF-нейросетью для упругого вала

Grzegorz Kaczmarczyk et al. Hybrid ADRC-RBFNN Speed Controller Applied for a Drive with an Elastic Shaft. Rajd Doktoranta 2026, с. 14. DOI сборника 10.37190/rado2026.

Слайды 22

Что сделано. ADRC управляет двухмассовым приводом, а RBF-компенсатор обучается онлайн для уменьшения влияния неопределённых параметров механической связи и нагрузки.

Новизна. Прикладная комбинация известного ADRC и нейросетевой компенсации. Потенциальный вклад связан с устойчивой работой при неизвестной инерции и упругости, но по тезису он не подтверждён полноценно.

Результаты и проверка. Заявлены снижение перерегулирования и улучшение реакции на момент нагрузки при номинальной и увеличенной механической постоянной времени. Численные метрики отсутствуют.

Ограничения. Нет закона обучения, настройки, оценки устойчивости и графиков. Численные и экспериментальные испытания упомянуты в общем плане исследования, поэтому объём уже завершённых аппаратных проверок неясен.

Применение в нашей разработке. Очень подходящая задача для стенда с трансмиссией: сравнить PI, ADRC и ADRC-RBF при изменяемой инерции, нагрузке и упругости. Измерять обе скорости и крутильные колебания. Вначале оценить, даёт ли базовый ADRC достаточный эффект без нейросети.

11.4 FOC и измерение динамики PMSM

Adam Kamiński. Control Methods of PMSM Electric Motors and Measurements of Dynamic States. Rajd Doktoranta 2026, с. 15. DOI сборника 10.37190/rado2026.

Слайды 23

Что сделано. Обзор FOC, Clarke/Park, PI-регуляторов, SVM и каскадных связей сопровождается заявленными измерениями ЭДС, токов и скорости.

Новизна. Новизна по тезису ограничена: базовые методы управления стандартны, собственное новое алгоритмическое решение не раскрыто.

Результаты и проверка. Автор выделяет FOC/SVM как эффективную структуру и предлагает развивать автоидентификацию и электро-тепловое моделирование. Количественного сравнения регуляторов нет.

Ограничения. Универсальное превосходство FOC/SVM не доказано. Иллюстрация является заимствованным примером и не подтверждает собственный стенд. Не приведены параметры тестов и результаты измерений.

Применение в нашей разработке. Использовать как перечень базовых измерений и исходную архитектуру для сравнений. Сначала обеспечить устойчивый FOC и регистрацию сигналов, затем оценивать новые алгоритмы на той же силовой части и с одинаковыми ограничениями.

12 Оптимизация аморфного IPMSM по циклу

Kai Tang et al. Design and multi-objective optimization of amorphous alloy PMSM for EVs over a full driving cycle. Journal of Power Electronics, 2026. DOI 10.1007/s43236-026-01401-5.

Слайды 24–25

Что сделано. Для двухслойного V-ротора и аморфного статора 8 полюсов/48 пазов используются K-means режимов CLTC-P, Соболь, поверхности отклика и NSGA-II. Оптимизируются момент, пульсации, цикловой КПД и материалы.

Новизна. Умеренная инженерная новизна: известные методы объединены в расчётный процесс с изготовлением прототипа. Обозначение DCO-NSGA-II не доказывает новый механизм генетического алгоритма.

Результаты и проверка. FEM: момент 377,5→390,5 Н·м, пульсации 2,8→1,5%, КПД 94,0→95,5%, стоимость материалов 294,72→291,13 USD. Прототип даёт 388 Н·м и 95,3% по измеренной карте. Разница КПД 1,5 процентного пункта; экономия материалов 3,59 USD.

Ограничения. Из оптимизации исключена рекуперация, меняется также статор и зазор, полная себестоимость не учитывается. Указанная регистрация момента с шагом 0,1 с недостаточна для быстрых электромагнитных пульсаций при электрической частоте 200 Гц. Отдельная быстрая регистрация не описана.

Применение в нашей разработке. Перенести методику сокращения числа режимов и многокритериального поиска на наш фиксированный статор. Верифицировать Парето полным циклом, включить рекуперацию, температуры магнитов и обмотки, ограничения перемычек и напряжения. Аморфный статор рассматривать как отдельную конструктивную задачу.